Руководство по установке программного обеспечения

Программное обеспечение комплектов связи для беспилотных летательных аппаратов (FPV-дронов) «Гермес».

Минимальные требования к персональному компьютеру

Для установки программного обеспечения комплекта связи для беспилотных летательных аппаратов (FPV-дронов) «Гермес» персональный компьютер должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

- Операционная система: Windows 7 (x32 / x64) и выше

- Процессор: Intel Core i3 (7-го поколения) или аналогичный процессор AMD

- Оперативная память (ОЗУ):не менее 4 ГБ

- Видеокарта: встроенная (интегрированная)

- Свободное место на диске:не менее 1 ГБ

- Дополнительное оборудование:

- Комплект спецсвязи «Гермес»

- Радиоаппаратура управления

- USB-TTL адаптер FT232RL с интерфейсом USB Type-C, поддержка уровней 3.3 В / 5 В

Подключение приемника «Гермес»

Перед началом настройки необходимо припаять приемник «Гермес» к USB-TTL адаптеру FT232RL:

| Контакт приемника | Контакт FT232RL |
| --- | --- |
| TX | RX |
| 5V | VCC |
| GND | GND |

!Важно: соблюдайте полярность питания и уровни логики (3.3 В / 5 В), чтобы избежать повреждения устройства.

Настройка радиоаппаратуры

В качестве примера используется пульт RadioMaster Boxer (M2) ELRS.

1. Установка скрипта управления приемником

Скачайте скрипт из Яндекс.Диска: https://disk.360.yandex.ru/d/hwxivbq1FrsBxw

Инструкции по установке скрипта для вашего передатчика:

https://disk.360.yandex.ru/d/hwxivbq1FrsBxw/Инструкции/Видеоинструкции

Найдите видеофайл: «Установка скрипта Гермес.mp4» и выполните установку согласно инструкции.

2. Настройка пульта для работы с JR-модулем

На пульте нажмите кнопку MDL, затем нажимайте PAGE > до перехода на страницу №5.

Установите следующие параметры:

Internal RF: OFF

External RF: CRSF

Baudrate: 400K

Status: 100 Hz

3. Установка приемника

Установите JR-приемник в задний разъем пульта управления.

4. Процедура биндинга (привязки)

Подключите USB-TTL адаптер FT232RL к персональному компьютеру.

При необходимости установите драйвер устройства по ссылке:

https://voltiq.ru/ftdi-driver-windows-7-10/

Переведите JR-приемник в режим биндинга:

Нажмите и удерживайте кнопку на приемнике до появления мигающей индикации.

На пульте управления выполните следующие действия:

Нажмите кнопку SYS.

Запустите скрипт управления передатчиком «Гермес».

Выберите требуемую группу (Group).

В нижней части интерфейса нажмите Bind.

После успешного биндинга индикатор на приемнике должен загореться постоянным зелёным светом.

Примечание:

Если приемник продолжает мигать, повторите процедуру биндинга.

Убедитесь, что передатчик и приемник работают в одной частотной группе и имеют одинаковые параметры протокола.

Вот улучшенная и структурированная версия раздела «5. Установка ПО и зависимостей» с исправлением ошибок и более точной технической формулировкой:

5. Установка ПО и зависимостей

Установка драйвера виртуального джойстика

Скачайте и установите драйвер vJoy:

http://vjoystick.sourceforge.net/

Данный драйвер создаёт виртуальный джойстик, который позволит использовать приемник «Гермес» для управления в симуляторах.

Установка программы Germes ELRS

Скачайте архив Germes_elrs.zip и разархивируйте его на компьютере.

Откройте папку и запустите файл Germes_erls.exe.

Настройка программы

Выберите корректный COM-порт, к которому подключен USB-TTL адаптер.

Установите скорость 400000 baud.

Нажмите Запустить.

Проверка работы

В окне программы должны изменяться значения R, P, T, Y в зависимости от положения стиков.

Если значения меняются корректно, значит виртуальный джойстик успешно создан и готов к использованию в симуляторе Liftoff.

Примечания:

COM-порт может отличаться в зависимости от системы, уточните через Диспетчер устройств.

Перед запуском убедитесь, что приемник «Гермес» уже привязан к пульту.